НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЗАХИСТУ РОСЛИН

МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ ПЕСТИЦИДІВ ТА ЇХ КОМБІНАЦІЙ

(плодові кісточкові культури)

КИЇВ – 2024

УДК 632.95 + 543.544

(    )

Методика розглянута та схвалена на засіданні Вченої ради Інституту захисту рослин НААН, протокол № 17 від 25.11.2024р.

Рецензент:

Шита О.В. – канд. с.-г. наук

Методика контролю пестицидів та їх комбінацій (плодові кісточкові культури)/ Панченко Т.П., Черв'якова Л.М., Цуркан О.В. Київ, 2024. 16 с.

Рекомендації підготували:

Панченко Т.П. – канд. с.-г. наук;

Черв'якова Л.М. - канд. с.-г. наук;

Цуркан О.В. – канд. с.-г. наук

У методиці наведено рекомендації щодо визначення пестицидів та їх комбінацій в агроценозі плодових кісточкових культур хроматографічним/колориметричним методами. Рекомендовано для використання в наукових дослідженнях аналітичними та токсикологічними лабораторіями; науковими установами, що проводять контроль вмісту пестицидів в навколишньому середовищі; спеціалістів із захисту рослин, здобувачів вищої освіти І – ІІІ рівнів, студентів середніх спеціальних закладів.

© Т.П. Панченко, Л.М. Черв'якова, О.В. Цуркан, 2024

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЮЧИХ РЕЧОВИН

2. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

3. ПРИНЦИП ТА ВИБІРКОВІСТЬ МЕТОДУ

4. ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ

5. УМОВИ ВИКОНАННЯ ВИМІРЮВАНЬ

6. ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ ВИМІРЮВАНЬ

7. ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ВАЗЕЛІНОВОГО МАСЛА

8. ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН

9. ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ НЕОРГАНІЧНИХ ПЕСТИЦИДІВ

10. ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ВСТУП

Раціональне використання засобів хімізації є однією з важливих частин комплексного підходу до формування агросфери ХХІ століття на принципах сталого розвитку (стабільне отримання достатньої кількості високоякісної конкурентоспроможної продукції при обмежених витратах антропогенної енергії, збереженні і поновленні природних ресурсів і мінімальному забрудненні довкілля). У технології виробництва продукції садівництва для забезпечення стабільної продуктивності насаджень важливе значення має захист плодових культур від шкідників та хвороб, втрати від яких можуть сягати 80 – 100%. Стримувати розвиток шкідливої біоти на господарськи невідчутному рівні без хімічних засобів захисту практично неможливо. Сучасні системи захисту плодових культур від шкідливих організмів базуються, в основному на багаторазовому застосуванні пестицидів протягом усього періоду вегетації культури, що створює певне, іноді досить значне, пестицидне навантаження на агроценоз.

Зараз в Україні діє підхід, що базується на необхідності розробки окремої методики для кожного пестициду і кожної матриці, які аналізуються. Ці методи (quantitative singl- residue method) розробляються і застосовуються в основному для процесу реєстрації. При такому підході залишається актуальною та невирішеною проблема аналізу багатокомпонентних сумішей пестицидів, склад яких лімітується схемою хімічного захисту культури. Для вирішення цієї проблеми необхідні методи одночасного визначення множинних залишків пестицидів (quantitative multi- residue method) та досконалі системи контролю за вмістом пестицидів в об'єктах агроценозу протягом усього періоду вегетації культури та в урожаї, що досить актуально при вирощуванні плодової продукції для дитячого та дієтичного харчування.